230V x3

IEM 
CH 5
(1x XLR)

VOC 3 
BGN 1
Git Rythm
MIC

VOC 5 BGN 3
DRM
MIC

Drums
3x Tom
1x Snare
1x BD
2x OH

VOC 4 
BGN 2
Bass
MIC

VOC 1 
Lead 1

MIC

VOC 2 
Lead 2
Git Lead
MIC

230V x5

230V x3

230V x3

MON 
CH 1

MON 
CH 1

MON 
CH 4

MON 
CH 3

MON 
CH 2

Git Rythm
MIC+DI

Git Lead
MIC

Git Bass
DI

1. Stage & Musikanten

2x Lead Vocal      3x Background Vocals (mindestens jedoch 1x)
1x Lead Gitarre   1x Rythm Gitarre          (Jeweils E-Gitarre)    	1x Akustik (je nach Auftritt, statt Rythm)
1x E-Bass
1x Drumset mit 3x Tom, 1x Snare, 1x BD, 1x HH + 4x Blech

2. Voraussetzungen & Anforderungen

1. PA - Dem Veranstaltungsort angemessene PA, mit vernünftigem Setup.
             Unser Sound ist sehr flott und nicht abgrundtief, somit bevorzugen wir flotte Bässe.
2. FOH – Mixer mit mindestens 16 CH (Optimal 22), 3x FX, 3-5 AUX. [Vorschläge: A&H QU-24, …….]
                 2x Hall, 1x Reverb, 6x Kompressor, entsprechende Gates.
3. Monitoring - 4-5 Monitore. Mindestens 4, besser 5 Monitorwege (Pre)
                            Zur Not können Weg 2+4 zusammengelegt werden. Große Bühnen bitte mit zus. Sidefills
                           Unser Drummer kommt mit eigenem IEM, Mono.
4. Strom – Minimum 4 Schukoleisten, siehe Stageplan.

5. Drumriser – Wird bevorzugt, bleibt aber optional. Min. 2,5x2m – 40-60cm Höhe samt schwarzem Skirt

6. Zeitplan – PA und Bühne (230V + Monitoring) müssen bei Ankunft vollständig einsatzbereit sein,
                       Entsprechende (XLR) Verkabelung sollte ebenfalls bereit liegen.
7. Techniker – Wir reisen ohne Techniker/Mischer. Dieser muss ab Soundcheck bis Ende zur Verfügung stehen
                           und muss mit den Örtlichkeiten, PA und Technik vertraut sein.
8. Mikrofonierung – Siehe 6. Input-List. Bitte entsprechende Stative bereitstellen!

3. Sonstiges

1. Je Gig klären, ob wir mit Leinwand kommen. Beamer kommt von uns, 
     3x2m Leinwand hinter die Band (Min Höhe: Unterkante Stage/Riser 100cm), Beamer 2-4m Abstand
2. Wir haben gerne schwarzen Molton hinter uns.
3. Wir kommen mit unserem 200x100cm Banner (Plane mit Ösen), dies soll hinter uns.
4. Wir stehen auf Nebel, sehr gerne haben wir L+R vom Drummer Vertikalnebler, die ab und an als FX dienen.

4. Monitor-Vorlieben

1. CH1 / Lead-Voc:	Lead-Voc, Kick, bisschen Lead-Git, leichte Snare
2. CH2 / Git-Lead:	Lead-Voc, Lead-Git, bissel Snare
3. CH3 / Git-Rythm:	Rythm-Git, Lead-Voc, etwas Lead-Git
4. CH4 / Bass: 		Bass, Kick, Lead-Voc, Rythm-Git
5. CH5 / Drums: 	Bass, Rythm-Git, Lead-Voc, etwas Kick, etwas Ambient  - eigenes IEM (mono)

5. Sound

1. Wir spielen Rock, Punkrock und New-Metal. Haben unseren Sound eher trocken und fetzig. Beispiele: …..
     Die Snare darf gut vorne stehen, BD mit Kickbass und viel 4K Kick), Lead-Git muss fetzen 
     und Lead-Voc in den Vordergrund.
2. Lead-Voc darf gerne etwas Tap-Hall und Rev bekommen. Leichte Kompression, mehr Limiter.
     Falls SM58 braucht es etwas Air, Shelfing bei 12kHz.
3. Voc BGN1-3 ebenso Tap-Hall, aber stärker, gerne auch etwas Chorus. Kompression ganz leicht
3. Lead-Git bekommt kein FX, das machen wir selbst. HP ab 150Hz 4-6kHz Präsenz rein. Leicht Kompressor
4. Rythm-Git  bekommt kein FX. Darf fett klingen, HP100Hz oder tiefer, gerne weich machen (500Hz+5kHz raus)
     Wenn unsere Akustik-Gitarre dabei sein sollte, bitte etwas Live-Hall, im Solo 80-100Hz anheben
     Rythm + Akustik jeweils keine Kompression!
5. DRM Snare, OH und HH gerne etwas Plate, damit das Set nicht zu weit vorne steht. 
     BD darf bei 4-5kHz gut kicken, bei 200-300Hz bissel die Resos raus, wir wollen’s trocken. 
     Wenn möglich haben wir statt Grenzfläche gerne 2 Mikros in der BD, Kick und Sub.  
     OH haben wir gerne A/B, in kleinen Locations gerne auch ORTF und HH ohne Mikrofonierung.
6. Bass  ist etwas fett, gerne flacher Lowcut bei 50Hz, 70Hz Präsenz rein und Res bei 1-2kHz ziehen + Kompressor

Sonstiges: 
- Unser Bass koppelt gerne bissel, idR. schmalbandig bei 52Hz und 74Hz.
- Hall am Lead-Voc eher kurz und Dezent, bei BGN etwas länger.
- Unser Drummer bringt sein eigenes IEM mit, dieses kann Mono angeklemmt werden.
- Wenn möglich bitte ein Ambient-Mikro für den Drummer, primär für Bühnensound weiter vorne.

Soundbeispiele:  
Links / Ähnlich zu „Bandnamen“

6. Input-List

| CH. | Info/Tipp | Instrument | Bringen wir mit/Anschluss | Mikro-Wunsch* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comp./Lim. | Voc Lead | (1,8gHz) Funke mit sE 70 MC2 - XLR |  |
| 2 | Comp./Lim. | Voc Lead2 (Git1 player) | Beyer Opus 69 - XLR |  |
| 3 | Comp. leicht | Voc BGN 1 (Git2 player) |  | SM58 |
| 4 | Comp. leicht | Voc BGN 2 (Bass player) |  | SM58 |
| 5 | Comp. leicht | Voc BGN 3 (Drum player) |  | SM58 |
| 6 | Comp. | Lead Gitarre | Kemper XLR L (oder Mono) |  |
| 7 |  | Lead Gitarre (Stereo optional) | Kemper XLR R |  |
| 8 | Gate (noise) | Rythm Gitarre | Marshall ABC 4x12“ | AT2020 |
| 9 |  | Akustik Gitarre | 6,3mm TRS | 48V DI-Box |
| 10 | Comp. + Gate | Bass | Fender ABC - DI-Box - XLR Male |  |
| 11 |  | BD – Kick | D112 - XLR |  |
| 12 |  | BD – Sub (optional) |  | Shure PG52 |
| 13 | Gate | Snare Top |  | Audix D2 |
| 14 | Gate | Snare Bottom (optional) |  | Audix D2 |
| 15 | Gate | Tom 1 |  | 904 |
| 16 | Gate | Tom 2 |  | 904 |
| 17 | Gate | Tom 3 (Floor) |  | AKG C418 |
| 18 | Gate slow | Hi-Hat (optional) |  | AT2031 |
| 19 |  | OH L |  | Oktava MK012-1 |
| 20 |  | OH R |  | Oktava MK012-1 |
| 21 |  | Keys L (optional) | 6,3mm TRS | 48V DI-Box |
| 22 |  | Keys R (optional) | 6,3mm TRS | 48V DI-Box |
| Outputs |  |  |  |  |
| 1 |  | Monitorbox (Pre) |  | Wedge |
| 2 | ** | Monitorbox (Pre) |  | Wedge |
| 3 |  | Monitorbox (Pre) |  | Wedge (Bassig) |
| 4 | ** | Monitorbox (Pre) |  | Wedge |
| 5 |  | IEM (Pre) | Shure IEM 0815 |  |

* Dies stellt unsere Mikrofonwünsche dar. Fett = Bitte genau dieses Mikro oder zumindest extrem ähnlich.
** 2+4 können im Notfall zusammengelegt werden

6. Band

1. Lead-Vocals			Name Name		Bandmanager
2. Gitarre Lead			Name Name
3. Gitarre Rythm/Akustik	Name Name
4. Bass				Name Name		Techniker-Kontakt
5. Drums			Name Name

Kontakt:

Name Name 
Tel.: 
eMail: